Soufflets et gosiers

Ce n'est pas le plus facile à faire, et il faut de préférence une défonceuse sinon, cela peut également se faire en perçant simplement des trous pas forcément adjacents (espacement 4-5 mm). J'ai procédé de la sorte:

- Découpe des dormants en contre-plaqué de 10 mm aux dimensions 18 cm x 50 cm. Les battants sont en ctp de 15 mm.

- Mise en forme des 2 blocs intercalaires côté gosiers (en hêtre il me semble): On part de blocs de 18 cm x 10 cm et environ 5 cm d'épaisseur, que l'on met en forme à la dégau avec guide d'angle etc… Il est judicieux de faire des gabarits en papier que l'on colle sur les extrémités pour bien se répérer. Pour déterminer les angles exacts : le soufflet tout assemblé fait environ 10 cm de hauteur côté gosiers, et 18 cm à l'autre extrémité… mais ces cotes peuvent être adaptées à tout autre débattement de vilebrequin.

- Ensuite, à la défonceuse, on fraise les passages d'air dans les dormants: 12 mm de large vers les poches, et 16 mm pour le retour de la réserve vers le sommier.

- Puis, en se guidant sur les perçages des dormants, et en fixant ceux-ci sur les blocs provisoirement, au moyen de vis, on fraise les passages dans les blocs. Pour faire déboucher ces passages vers les poches, il est nécessaire de faire un montage particulier avec calage…

Les clapets sont des planchettes de contre-plaqué de 1 mm (magasin de modélisme) contre collées de peau. Après collage de la peau bien vérifier la planéité des clapets! Je me suis fait avoir une première fois en collant la peau à chaud à la colle d'os. Lorsque tout a refroidit, les clapets étaient irrémédiablement cintrés! Dans le cas où l'on fait seulement des trous et non des ouvertures continues, on doit pouvoir remplacer les ctp de 1mm par du bristol ou du carton mince.

La peau déborde de 2 à 3mm sur le côté, juste de quoi planter les agrafes de fixation (3 agrafes sur la largeur).

Tous les clapets du soufflet, y compris ceux des battants (non représentés sur le dessin) sont identiques.

Le siège des clapets est durci avec 2 couches de lasure et très finement poncé.

Une bande de peau lâche de 5-6mm de large est fixée par-dessus les clapets de manière à en limiter le débattement à 10 mm d'ouverture max.

Lorsque ces 2 soufflets sont terminés, on se rend compte que la réserve ne coûte presque plus rien à fabriquer: une planche percée d'un trou pour la soupape de décharge, et de la peau!